Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń

tel. Laboratorium 65 572-94-56

Informacje dotyczące pobierania próbek wody zimnej przez Klienta.

Badania mikrobiologiczne.

I.       Pojemniki na badane próbki.

Wyłącznie sterylne, udostępnione przez Laboratorium ZWiK w Gostyniu.

Próbki powinny być pobierane w dniu planowanego dostarczenia do laboratorium.

II.      Zalecane punkty pobierania próbek.

Do pobierania próbki wody wybieramy punkt probierczy (kran) na instalacji wody

zimnej, w dobrym stanie technicznym.

III.    Przygotowanie punktu pobierania.

1.  Zdjąć z kranu wszelkie urządzenia (perlatory, filtry, rurki przedłużające).

Oczyścić z ewentualnych osadów czysta szczoteczką.

2.  Otworzyć częściowo zawór (średni przepływ) i odpuszczać wodę aż do osiągnięcia stałej

temperatury (w celu usunięcia wody stagnującej w instalacji). W przypadku nowej lub

dłuższy czas nieużywanej instalacji wodnej, pobranie powinno być poprzedzone

płukaniem instalacji.

3.  Zamknąć zawór.

4.  Wylot metalowego kranu opalić chwilę płomieniem, w przypadku kranu lub końcówek

wykonanych z materiałów syntetycznych, końcówkę należy zanurzyć lub spryskać

środkiem dezynfekcyjnym, np. spirytusem, 5-10% r-rem chloru czynnego, alkoholu

izopropylowego.

5.  Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem.

IV.    Pobieranie próbek.

1.  Pojemniki napełniamy wodą tak, by u góry została wolna przestrzeń z powietrzem, do

wytłoczonej fabrycznie kreski.

2.  Nie dotykać wewnętrznej części korka oraz szyjki butelki, aby zminimalizować ryzyko

zanieczyszczenia próbki.

3.  Pojemniki wyraźnie opisać z uwzględnieniem:

- miejsca pobierania

- daty

- godziny.

V.    Transport próbek do laboratorium.

1.  Do czasu dostarczenia próbka powinna być przechowywana w lodówce.

2.  Próbki transportować do laboratorium umieszczone w termotorbie z wkładem lodowym.

3.  Próbki należy dostarczyć w jak najkrótszym czasie od momentu pobrania, do 4h.

VI.    Przekazywanie próbek do badań.

Próbki wody do badań przyjmowane są w godzinach 7.00-10.00 w Laboratorium ZWiK

w Gostyniu Sp. z o.o. przy ul. Nad Kanią 77 w Gostyniu.

TERMIN DOSTARCZENIA PRÓBEK I ZAKRES WYKONYWANIA ANALIZ NALEŻY WCZEŚNIEJ UZGODNIĆ TELEFONICZNIE (65) 572 94 56.

Oświadczenie:

W przypadku gdy Zleceniodawca dostarcza próbki do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników (w przypadku użycia przez Klienta własnych pojemników do badań fizyko-chemicznych). Odpowiednia adnotacja znajduje się na sprawozdaniu z badań oraz zleceniu.  W sytuacji gdy próbkę pobiera Zleceniodawca wyniki badań mogą nie być użyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.