Wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w roku 2025 na stacjach uzdatniania wody należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

| Parametr | Jednostka | Wartość parametryczna* | Gostyń | Gola | Brzezie | Czajkowo | Kosowo | Ostrowo | Tworzymirki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | pH | 6,5–9,5 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 7,2 |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm w 25°C | 2500 | 1183 | 1004 | 950 | 1066 | 869 | 1228 | 927 |
| Barwa | mg/l Pt | do 15 (akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Mętność | NTU | do 1,0 (akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian) | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 |
| Zapach | TON | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 |
| Smak | TFN | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 | akceptowalny <2 |
| Żelazo ogólne | µg/l | 200 | <30,0 | <30,0 | <30,0 | <30,0 | <30,0 | <30,0 | <30,0 |
| Mangan | µg/l | 50 | 43 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Jon amonowy | mg/l NH4+ | 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Azotany | mg/l NO3- | 50 | 2,1 | <1,0 | 2,2 | 2,4 | <1,0 | 6,6 | 1,7 |
| Azotyny | mg/l NO2- | 0,50 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| Chlorki | mg/l Cl- | 250 | 72 | 46 | 15 | 22 | 28 | 79 | 39 |
| Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) | mg/l CaCO3 | 60-500 | 539 | 532 | 486 | 603 | 420 | 622 | 471 |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli | NPL/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli | NPL/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ℃/72h | jtk/ml | bez nieprawidłowych zmian (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto |
| Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi Dz. U. poz. 2294.

Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości „<” oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody w Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.